����������������������������������������ͻ

�                                        �           ADDENDA.DOC

� ������� ��   ������� ��   ��  DOMAINE  �

�  �    �  �      �     �   �    PUBLIC  �  A LIRE ABSOLUMENT SI VOUS DEVEZ

�  ������  ������ �     �����     Ren�   �  UTILISER LE MODEM V23 DE VOTRE

�  �    �  �    � �     �   �   Cougnenc �             MINITEL

� ������� ������� �    ��   ��    1989   �

�                                        �

������������ Version 1.18���������������ͼ

A la demande de nombreux utilisateurs, il a ete d�cid� d'incorporer

dans Bbth un module g�rant  tant  bien  que mal le modem du minitel

pour permettre une connexion simple  au serveur QBBS a tous ceux ne

poss�dant pas de modem digne de ce nom.

Il est bien �vident que cette solution n'est qu'un pis-aller, et de

nombreuses  fonctionnalit�s  de ce soft ne peuvent fonctionner avec

le modem du minitel, qui n'a jamais �t� �tudi� pour �tre utilis� de

la sorte...

N�anmoins,vous pourrez tout de m�me vous connecter ( en V23 seule-

ment bien s�r !), faire  num�roter vos minitels,y compris ceux qui

n'ont pas cette fonction,  et retourner ais�ment le PAVI pour r�a-

liser des envois de fichiers a 1200 bauds.

La premi�re des choses �  installer est un  c�ble de liaison entre

le minitel et le port s�rie que  vous d�sirez  utiliser, ce  c�ble

devant  correctement adapter les  signaux  du minitel �  la  norme

RS-232.

Ensuite,vous devez absolument configurer Bbth, dans le menu acces-

sible par la combinaison ALT-S,de la maniere qui va suivre:

Dans le champ "type de modem", appuyez sur la touche espace

pour faire apparaitre le mot  MINITEL.

Dans le champ "Pr�fixe de num�rotation", �crivez:

ATDP si vous poss�dez un minitel ordinaire;( M1B)

ATDT si votre minitel sait appeler un num�ro.(M10/M12/M2)

En effet,Bbth par une astuce permet de faire num�roter certains

minitels qui sont d�pourvus de cette fonction normalement,et les

deux chaines ci-dessus , correspondent pour rester homog�ne �

deux commandes hayes,que les constructeurs des minitels n'ont pas

adopt�,puisque ce sont des commandes universelles dans le monde

entier...  Alors on a fait pour eux.

En num�rotation d�cimale, (ATDP) l'�cran du minitel affichera la

phrase "TENTATIVE D'APPEL", car c'est tout de meme du bricolage,

et en num�rotation vocale, la phrase "NUMEROTATION DTMF".

La plupart des autres champs ne servent pratiquement plus a rien

avec un minitel, ou fonctionnent comme dans la documentation qu'

il faut TOUJOURS lire avant de dire "�a ne marche pas"...

Les minitels 1 ne num�roteront jamais. Si votre M1B appelle n'

importe o�,vous pourrez param�trer la num�rotation en tapant 'T'

dans le r�pertoire t�l�phonique. (donc alt_D puis T).

Vous verrez c'est tr�s joli !

En r�sum�, avec l'utilisation du modem minitel:

-Il n'est pas s�r du tout que TOUS les minitels num�roteront,

vous aurez probablement parfois � le faire manuellement..!

-La vitesse sera dans beaucoup de fonctions de Bbth initialis�e

d'elle m�me � 1200 bauds, 7 bits, parit� paire.(pour �viter des

erreurs stupides...)

-L'inversion 1200/75 75/1200 fonctionne � merveille par la combi-

naison de touches ALT-I ( Ne pas oublier avant chaque upload!),

a condition que votre minitel soit equip� d'un modem retournable.

-Certaines �mulations de terminaux pr�senteront des lacunes, le

minitel ne laissant pas passer sur la prise certaines s�quences

de caract�res importantes parfois.

- A part QBBS, aucun autre serveur BBS ne sera accessible.

-Il ne faut pas oublier d'allumer le minitel si vous voulez

que �a marche... !

Vous pouvez maintenant lire la doc compl�te de Bbth, bon courage !