*******************************************************************

PEARL AGENCY FRANCE  T�l. Hot line : 89 66 12 11 - De 14h30 a 19h

*******************************************************************

25 rue Turgot

68110 MULHOUSE / ILLZACH

UTILISATION DES CARTES ET POCKET FAX/MODEM EN MODE V23 (Minitel)

----------------------------------------------------------------

Au clavier ou dans un fichier .BAT utiliser la commande suivante:

ECHO ATB2 >> COMx       Ou x est le num�ro de votre port serie pour

initialiser le modem en mode V23

Au clavier ou dans un fichier .BAT utiliser la commande suivante:

ECHO ATDPyy >> COMx     Ou x est le num�ro de votre port serie et

yy le num�ro de t�l�phone a appeler ( 11-3615..)

EXMPLE DE FICHIERS .BAT

-----------------------

Le fichier "INIT-FAX" initialise le modem en mode V23.

Syntaxe : INIT-FAX PORT-COM

PORT-COM: num�ro de votre port s�rie o� vous avez branch� votre

(pocket/carte).

Exp   : INIT-FAX 2 (pour COM 2)

Le fichier "TELEP1" compose un Num�ro de T�l�phone et lance MEGACOM.

Syntaxe : TELEP1 [Num�ro PTT] [Port s�rie]

Num�ro PTT # 11 pour annuaire ou 36.15 etc...

Port s�rie # N� de votre port s�rie

Exp   : TELEP1  11 2

11  N� de l'annuaire �lectronique

2  COM 2

Lance le Programme MEGACOM (Emmulateur Minitel)

Exp   : TELEP2 [36 15] [1]

36 15 N� explication

1    N� du port s�rie

Lance le programme BBTPRO

RESUME DU PROTOCOLE DU LANGAGE DE COMMANDES DC-HAYES

----------------------------------------------------

GENERALITES:

Toute commande commence par le pr�fixe AT.

Toute commande se termine par un retour chariot.

Plusieurs commandes peuvent �tre entr�es sur une m�me ligne.

Tous les caract�res de commande sont en majuscules.

Une ligne de commande ne peut d�passer 40 caract�res.

Les espaces entre les caract�res sont tol�r�s sauf entre A et T.

COMMANDE A/

Cette commande n'est jamais pr�c�d�e du pr�fixe AT. Elle r�p�te l'ex�cution.

Elle est utile pour le rappel du dernier num�ro compos�.

COMMANDE ATAn

Cette commande demande aux MDX 422 une prise de ligne imm�diate.

Si n = O : prise de ligne et �mission du protocole de r�ponse.

Si n = 1 : prise de ligne et �mission du protocole d'appel.

Cette commande est utilis�e lorsque 2 op�rateurs, en relation t�l�phonique,

souhaitent passer en transmission de donn�es. Un op�rateur entre la commande

ATA 0 tandis que l'autre entre simultan�ment ATA 1.

COMMANDE ATBn

S�lectionne la vitesse de transmission.

n = 0 : mode V22        1200 Bits/s

n = 1 : mode V21         300 Bits/s

n = 2 : mode V23     1200/75 Bits/s

COMMANDE ATD...

Commande de composition de num�ro. Cette commande admet plusieurs param�tres.

"P" : la num�rotation se fera en impulsions d�cimales

"T" : la num�rotation se fera en multifr�quences

"W" : demande de d�tection de tonalit� (interurbain, international,

installation priv�e).

";" : retour au mode commande apr�s connexion

AT    D            P          16    W   1 47 8 3 81 13    CR

composition               pr�fixe          n�

de num�ro               interurbain     d'abonn�

pr�fixe               d�cimal             attente            terminaison

tonalit�

COMMANDE ATEn

Commande au modem de renvoyer l'�cho.

n = 0 : Pas d'�cho des caract�res �mis par le terminal.

n = 1 : Le modem renvoie les caract�res �mis par le terminal.

COMMANDE ATH

Commande de raccrochage : indique au modem qu'il doit lib�rer la

ligne imm�diatement.

COMMANDE ATI

Demande au modem la version du logiciel install�.

COMMANDE AT0

Commande de retour au mode transmission. Cette commande n'est active qu'apr�s

avoir envoy� au modem une s�quence d'�chappement pendant une transmission.

COMMANDE ATQn

Commande l'�mission de messages de r�ponse.

n = 0 : Le modem envoie des r�ponses.

n = 1 : Le modem n'envoie plus de r�ponse.

COMMANDE ATTn

Commande les bouclages de test.

n = 0 : Arr�t du bouclage en cours

n = 1 : Effectue un bouclage de type 3 (bouclage local)

n = 6 : Effectue un bouclage de type 2 (bouclage distant)

COMMANDE ATVn

n = 0 : Emission des messages en mode num�rique.

n = 1 : Emission des messages en mode texte.

COMMANDE ATZ

Effectue la r�initialisation des variables internes.

COMMANDE DES REGISTRES:

Le MDX 422 poss�de 27 registres (not�s S0 � S26) accessibles � l'utilisateur.

Commande ATSn?

Cette commande permet la lecture du registre indiqu� par un n.

COMMANDE ATSn = xxx

Cette commande permet l'�criture de la valeur xxx dans le registre n.

AFFECTATION DES REGISTRES (PROTOCOLE HAYES)

REGISTRE           UTILISATION                        VALEUR PAR DEFAUT

ATS0         Contient le nombre de sonneries                 2

� d�tecter avant raccrochage

ATS1         Contient en cours d'appel le nombre

de sonneries re�ues

ATS2         Code du caract�re d'�chappement                "+"

ATS3         Code du caract�re de terminaison               "CR"

ATS4         Code du caract�re ligne suivante               "LF"

ATS5         Code" du caract�re de terminaison		"BS"

ATS7         Fixe la dur�e d'attente de porteuse

avant raccrochage                               45 sec.

ATS12        Fixe le temps de garde en d�but et en

fin de s�quence d'�chappement                    1 sec.

ATS14        Registre d'�tat du modem

bit 0 = 0 Message texte

Commande ATV

1 Message num�rique

bit 1 = 0 R�ponse

Commande ATR

1 Pas de r�ponse

bit 2 = 0 Mode �cho

Commande ATE

1 Mode non-�cho

bit 4 et 3 = 00 Mode V22

11 Mode V21 (sans 2100 Hz)

01 Mode V22 (CCITT)

bit 5 et 6 = 00 Longueur des caract�res       8 bits

01  "             "              9 bits

10  "             "             10 bits

11  "             "             11 bits

ATS6

ATS8 � ATS13   Inutilis�s

ATS15 � ATS26

S�quence d'�chappement

Il est possible alors que le modem est en mode transmission, de revenir au

mode commande. Ceci est r�alis� en envoyant au modem une s�quence

d'�chappement. Cette commande est constitu�e de 3 caract�res identiques

pr�c�d�s et suivis d'une dur�e pendant laquelle aucun caract�re n'est �mis.

Le caract�re constituant cette s�quence est d�fini par le registre ATS2

(+ par d�faut). La dur�e du silence est programm�e dans le registre ATS12

(1sec. par d�faut).

R�ponse aux commandes

Le modem envoie des messages au terminal. Ces messages peuvent �tre �mis sous

forme litt�rale ou sous forme num�rique (commande ATV). Ces messages peuvent ne

pas �tre �mis (commande ATQ).

TEXTE           SIGNIFICATION                                 CODE NUMERIQUE

OK              R�ponse � une commande valide                      0

ERROR           R�ponse � une commande invalide                    4

CONNECT         Indique une connexion r�alis�e                     1

BUSY            Correspondant �loign� occup�                       7

NO ANSWER       Pas de d�crochage du correspondant                 8

RING            Indication d'appel entrant                         2

CALL BARRED     Appel interdit                                     9

NO DIALTONE     Pas de d�tection d'invitation � num�roter          6

CA CARRIER      Pas de r�ponse                                     3

REMARQUE : En mode texte, chaque message est pr�c�d� d'un retour chariot (ou

du contenu du registre ATS3) et est suivi par une s�quence CR LF (ou par le

contenu des registre ATS3 et ATS4).

En mode num�rique, le code est envoy� seul.

Avec les cordiales salutations du Service Technique.