Table des matières

Installation

Configuration

Installation du serveur X.25

Installation de la carte X.25 MPCA sous Windows NT.

Autres configurations (modem Autosync)

Installation du serveur X.25 et configuration

Configuration commune

Installation du Serveur FotoWin Emulateur

Installation des Stations FotoWin Emulateur

Fonctionnement

Tableau des adresses

Première partie

# Installation

## Configuration

Sur la machine où se trouve la carte X25 ou le modem Autosync, l'installation se fait en trois étapes distinctes à réaliser obligatoirement dans l’ordre suivant :

- Installation et configuration du serveur X25

- Installation du Serveur FotoWin Minitel et configuration X25 pour les postes clients

- Installation d'une Station FotoWin Minitel.

## Installation du serveur X.25

- Deux configurations sont possibles:

- Utilisation de la carte X.25 de MPCA TDR sous Windows NT. 
Disquette: Serveur X25 TDT (MPCA NT)

- Autres configurations
Disquette Serveur X25 TDT

#### Installation de la carte X.25 MPCA sous Windows NT.

Installer la carte dans un ordinateur utilisant Windows NT et la connecter sur le commutateur X25 (modem TRANSPAC).

Utiliser la disquette Serveur X25 TDT (MPCA NT).

Lancer le programme D_INSTALL.BAT se trouvant dans le répertoire MPCA.

Ce programme demande :

- le numéro d’interruption à utiliser : entrez un numéro d’interruption, non utilisé sur votre machine, compris entre 2 et 7. Il n’y a pas de configuration pour le numéro d’interruption sur la carte. Si le dialogue n’est pas possible c’est qu’il y a conflit, changez l’interruption d’une des cartes posant problème.

- L’adresse : celle qui est configurée en standard sur la carte (380) est proposée par défaut. Si cette adresse est utilisée par un autre périphérique il est possible de la modifier. Pour cela il est nécessaire de positionner les micro interrupteurs de la carte selon le tableau fourni en annexe.

Remarque: D_remove.bat est à lancer pour une désinstallation de la carte, notamment après une erreur.

#### Autres configurations (modem Autosync)

Brancher le modem sur l'un des ports série du PC

Alimenter le modem ( secteur et ligne téléphonique).

Lancer install.exe disquette: Serveur X25 TDT

#### Installation du serveur X.25 et configuration

Selon le matériel que vous avez installé, utilisez la disquette :

Serveur X25 TDT (MPCA NT) pour la carte X.25 MPCA sous Windows NT

Serveur X25 TDT pour les modems Autosync.

Lancez le programme INSTALL.EXE, choisissez le répertoire contenant les programmes (il est conseillé de garder le répertoire par défaut), cliquez sur le bouton Installer.

A la fin de l’installation le programme de configuration est lancé, la boîte de dialogue ci-dessous est affichée.

le programme de configuration est lancé automatiquement en fin d'installation

- Avec la carte X.25,renseignez: 
[Liaison communication] : TDT MPCA (NT)
[Type d’équipement] : DTE
Vérifiez les paramètres <Niveau trame...> et <Niveau paquet...> qui doivent correspondre à ceux de votre abonnement Transpac.

- Pour les modems, renseignez: 
 [Liaison communication]: AutoSync1, (AutoSync2) possible pour les modems Hayes.
[Type d’équipement] : VX32 - ID32
[PC port série] (indiquez le port du modem), 
[Tel] (lettres possibles: (T)ouche, (P)ulse, (W)ait).  
Entrez les informations d’identification, fournies sur votre bordereau Transpac à l’aide du bouton <ID32/ID27/NUI...>

Cas particuliers:
-modem <Hayes Business> : dans X25GATE.ini section [ATCMDS] ajouter ATINI="AT&C1"
-modem hors de France : ajouter ATINI="ATX3"

#### Configuration commune

Configurer le serveur PAD X25 en cliquant sur le bouton <Système...>

- Dans le groupe [LAN] choisissez le protocole réseau à utiliser (TCP/IP de préférence)

- Cliquez sur le bouton <Suite...> pour configurer le serveur.

- Configurez le [poste TCP/IP] en choisissant Serveur.

- Indiquez pour [numéro du port TCP/IP] un numéro différent de 0 et non utilisé sur votre système

Relevez l'adresse IP du poste sur lequel vous venez de faire l'installation (obtenue en lançant le programme WINIPCFG sous Windows 95 ou IPCONFIG sous Windows NT). Si les adresses sont attribuées par un serveur DHCP, veillez à ce que la machine ait une adresse fixe.

## Installation du Serveur FotoWin Emulateur

Lancez le programme INSTALL.EXE se trouvant sur la disquette Serveur FotoWin Emulateur.

Installez le programme sur la même machine que le serveur X.25 , obligatoirement dans un répertoire différent.

Les répertoires par défaut sont C:\FTWTDT\SRVX25 pour le serveur X.25 et C:\FTWTDT pour le serveur FotoWin, nous vous recommandons de respecter cette architecture.

Si vous possédez FotoWin Fax Serveur il est possible de partager la même base d'utilisateurs avec FotoWin Emulateur Serveur. Dans ce cas il faut installer les deux programmes dans le même répertoire (défaut: c:\fotowin au lieu de c:\ftwtdt).

ATTENTION : Il est nécessaire que la version de FotoWin Fax Serveur soit au minimum 5.20. Si ce n'est pas le cas une mise à jour préalable du Fax est indispensable.

A la fin de l'installation, le programme de configuration X 25 est lancé pour les postes clients.

Utilisez LAN Client comme [Liaison de communication].

Configurez les stations PAD X25 en cliquant sur le bouton <Système...>.

- Dans le groupe [LAN] choisissez le protocole réseau à utiliser (TCP/IP de préférence)

- Cliquez sur le bouton <Suite...>

- Configurez le poste TCP/IP en choisissant Client.

- Indiquez le numéro de port TCP/IP  identique à celui qui est indiqué sur le serveur.

- Indiquez l'adresse IP que vous avez relevée au moment de l'installation du serveur.

Pour que les stations FotoWin Emulateur fonctionnent il est nécessaire que le programme NETEMUL.EXE soit lancé au préalable. Nous vous conseillons de le placer dans le groupe de démarrage. Si c'est nécessaire, ce programme se chargera du lancement du serveur X.25.

Si vous êtes amené à ajouter des postes (licences supplémentaires) il est nécessaire d'arrêter et de redémarrer le serveur X.25 pour que la prise en compte des nouveaux postes soit effective.

Lancez le programme Serveur Emulateur Réseau (NETEMUL.EXE), entrez le numéro de série (2 séries de 8 caractères séparées par un tiret), créez au minimum l'administrateur et éventuellement des utilisateurs. Pour que les Stations Minitel soient utilisables il faut attribuer un annuaire de services à l'aide de l'onglet Options Minitel.

Vous pouvez maintenant tester votre installation en lançant le programme Station Emulateur réseau.

Quand vous tentez de vous connecter l'ordre CALL 196282241 est envoyé à la passerelle X.25, vous devez obtenir la mire d'accueil Intelmatique. Auparavant vous devez indiquer votre identifiant et votre mot de passe d'utilisateur Intelmatique.

Si vous voulez utiliser un autre point d'accès que le 196282241, vous pouvez l'indiquer dans le fichier RTE.INI qui se trouve dans le répertoire d'installation de Windows (C:\WINDOWS ou C:\WINNT)

[TDT_Gate]

Transpac=196282241

## Installation des Stations FotoWin Emulateur

Lancez le programme INST_STA.EXE se trouvant sur la disquette Station FotoWin Emulateur & Pilotes NT.

Sur la machine serveur le répertoire d'installation doit être accessible en accès complet.

A la fin de l'installation la Station est automatiquement lancée. Choisissez un utilisateur ou créez-en un nouveau.

A la première connexion vous devrez saisir les informations Intelmatique. Si vous utilisez les mêmes informations pour toute l'entreprise vous pouvez les indiquer dans le fichier INST_STA.INI qui se trouve sur la disquette.

[TDT_Gate]

UserID=ABCDE	;(ID de l'utilisateur Intelmatique)

Password=UVWXYZ	;(Mot de passe Intelmatique)

SavePassword=1	;Permet d'enregistrer le mot de passe, si 0 le mot de passe sera demandé à chaque connexion

## Fonctionnement

Le nombre de connexions X.25 simultanées est limité (par votre licence).

Le nombre de postes que vous pouvez installer peut être plus élevé. Dans ce cas quand le nombre maximum de connexions simultanées est atteint le message [Clear 09,08] est affiché.

Par défaut l'allocation de la connexion X.25 se fait au moment de la numérotation. Cette opération peut durer plusieurs dizaines de secondes.

Il est possible d'accélérer la connexion et de la réserver en lançant le programme Lancer PAD Int14 sur la station, dans ce cas il ne faut pas oublier d'arrêter la réservation quand elle n'est plus nécessaire en utilisant le programme Enlever PAD Int14.

## Tableau des adresses

| Adresse Hexa | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | H | H | H | H | H | H |
| 010 | H | H | H | H | H | B |
| 020 | H | H | H | H | B | H |
| 030 | H | H | H | H | B | B |
| 040 | H | H | H | B | H | H |
| 050 | H | H | H | B | H | B |
| 060 | H | H | H | B | B | H |
| 070 | H | H | H | B | B | B |
| 080 | H | H | B | H | H | H |
| 090 | H | H | B | H | H | B |
| 0a0 | H | H | B | H | B | H |
| 0b0 | H | H | B | H | B | B |
| 0c0 | H | H | B | B | H | H |
| 0d0 | H | H | B | B | H | B |
| 0e0 | H | H | B | B | B | H |
| 0f0 | H | H | B | B | B | B |
| 100 | H | B | H | H | H | H |
| 110 | H | B | H | H | H | B |
| 120 | H | B | H | H | B | H |
| 130 | H | B | H | H | B | B |
| 140 | H | B | H | B | H | H |
| 150 | H | B | H | B | H | B |
| 160 | H | B | H | B | B | H |
| 170 | H | B | H | B | B | B |
| 180 | H | B | B | H | H | H |
| 190 | H | B | B | H | H | B |
| 1a0 | H | B | B | H | B | H |
| 1b0 | H | B | B | H | B | B |
| 1c0 | H | B | B | B | H | H |
| 1d0 | H | B | B | B | H | B |
| 1E0 | H | B | B | B | B | H |
| 1f0 | H | B | B | B | B | B |

B = Bas ; H = Haut

| Adresse Hexa | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | B | H | H | H | H | H |
| 210 | B | H | H | H | H | B |
| 220 | B | H | H | H | B | H |
| 230 | B | H | H | H | B | B |
| 240 | B | H | H | B | H | H |
| 250 | B | H | H | B | H | B |
| 260 | B | H | H | B | B | H |
| 270 | B | H | H | B | B | B |
| 280 | B | H | B | H | H | H |
| 290 | B | H | B | H | H | B |
| 2a0 | B | H | B | H | B | H |
| 2b0 | B | H | B | H | B | B |
| 2c0 | B | H | B | B | H | H |
| 2d0 | B | H | B | B | H | B |
| 2E0 | B | H | B | B | B | H |
| 2f0 | B | H | B | B | B | B |
| 300 | B | B | H | H | H | H |
| 310 | B | B | H | H | H | B |
| 320 | B | B | H | H | B | H |
| 330 | B | B | H | H | B | B |
| 340 | B | B | H | B | H | H |
| 350 | B | B | H | B | H | B |
| 360 | B | B | H | B | B | H |
| 370 | B | B | H | B | B | B |
| Défaut 380 | B | B | B | H | H | H |
| 390 | B | B | B | H | H | B |
| 3a0 | B | B | B | H | B | H |
| 3b0 | B | B | B | H | B | B |
| 3c0 | B | B | B | B | H | H |
| 3d0 | B | B | B | B | H | B |
| 3E0 | B | B | B | B | B | H |
| 3f0 | B | B | B | B | B | B |