MODEMS.DOC                                 Annexe au logiciel Moon

------------------------------------------------------------------

Ce fichier vous permettra de configurer rapidement votre modem

pour une utilisation en v23 (Minitel). Trs peu de ces modems ont

t tests, mais ces informations sont fiables.

L'idal est de consulter la documentation fournie avec votre Modem.

Si votre modem ne figure pas dans cette liste, essayez les paramtres

les plus frquents d'abord. Regardez si un modem de la mme marque que

le votre est dj rpertori et cherchez de ce ct...

Rien n'est plus diffrent d'un modem "compatible Hayes" qu'un autre

modem "compatible Hayes".

Les squences sont notes ainsi :

------------------------------------------------------------------

Nom: Nom commercial du modem

Init  : Squence d'initialisation

DbNum: Dbut de numrotation

FinNum: Fin de numrotation

AbdNum: Abandon de numrotation

Dtect: Chane  dtecter

Dconx: Squence de dconnexion

------------------------------------------------------------------

Nom: Minitel 2, Minitel 12, Minitel 10

Init  :

DbNum: ^[9S^[;a\S

FinNum: ^[9h

AbdNum: ^[9g^[9W

Dtect: ^SS

Dconx: ^SI^SI~^[9g^9W

------------------------------------------------------------------

Nom: AJCOM 1200, COMPAQ 2400, Com-PC 2400, DATATRONICS 1200, COM1 MV 213,

DATATRONICS discovery 2400v, HELLO Diapason, HELLO Tristan, OLITEC Iris,

Olitec 1200, COM1 MV 223, COM1 MV 224/2B, QUATERNAIRE Pocket 32,

TOSHIBA Tmea 2400

Init  : ATZ2^M

DbNum: ATDT

FinNum: ^M

AbdNum: ^M

Dtect: CONNECT

Dconx: +++~ATH0^M

------------------------------------------------------------------

Nom: Zoom 2400 v42bis

Init  : AT M0 L0 N1 ^M

DbNum: ATDT

FinNum: ^M

AbdNum: ^M

Dtect: CONNECT

Dconx: +++~ATH0^M

------------------------------------------------------------------

Nom: LCE 123, LCE 123p, LCE 124, LCE 124, LCETEL 2P

Init  : AT Z Q0 B1^M

DbNum: ATB1DT

FinNum: ^M

AbdNum: ^M

Dtect: CONNECT

Dconx: +++~ATH0^M

------------------------------------------------------------------

Nom: LCE 125

Init  : AT Z Q0 B1 N0^M

DbNum: ATB1DT

FinNum: ^M

AbdNum: ^M

Dtect: CONNECT

Dconx: +++~ATH0^M

------------------------------------------------------------------

Nom: LCE 2223

Init  : AT Z S9=1 Q0 L1^M

DbNum: ATDT

FinNum: ^M

AbdNum: ^M

Dtect: CONNECT

Dconx: +++~ATH0^M

------------------------------------------------------------------

Nom: LCE 2212, LCE 2422, LCE 2442

Init  : AT Z Q0 B2^M

DbNum: ATDT

FinNum: ^M

AbdNum: ^M

Dtect: CONNECT

Dconx: +++~ATH0^M

------------------------------------------------------------------

Nom: ALPEX 2400 mnp5

Init  : AT Z Q0 J1 B2^M

DbNum: ATDT

FinNum: ^M

AbdNum: ^M

Dtect: CONNECT

Dconx: +++~ATH0^M

------------------------------------------------------------------

Nom: PNB Amazone Pocket, PNB Arkansas, PNB Niagara, PNB Niagara 2400,

PNB Niagara 2400 mnp5, NIXDORF intgr

Init  : ~ATZ^M

DbNum: ~ATL2DT

FinNum: ^M

AbdNum: ^M

Dtect: CONNECT

Dconx: +++~ATH0^M

Pour le PNB Arkansas (au moins) il est ncessaire de modifier les

paramtres de communication "v23 Minitel" et de choisir une vitesse de

75 bauds.

------------------------------------------------------------------

Nom: PNB Amazone, PNB Niagara Sierra, PNB Tennessee, PNB Timatic DC 500

Init  : ~ATZ^M

DbNum: ~ATL2DT

FinNum: ^M

AbdNum: ^M

Dtect: CONNECT

Dconx: +++~ATH0^M

------------------------------------------------------------------

Nom: BEST 123

Init  : AT Z Q0 B3^M

DbNum: ATDT

FinNum: ^M

AbdNum: ^M

Dtect: CONNECT

Dconx: +++~ATH0^M

------------------------------------------------------------------

Nom: ADDICIEL Cort PC/30

Init  : AT Z Q0 X0^M

ou    AT Z Q0 X3^M

ou    AT Z Q0 X3 B0^M

DbNum: ATDT

FinNum: ^M

AbdNum: ^M

Dtect: CONNECT

Dconx: +++~ATH0^M

------------------------------------------------------------------

Nom: DTL 3000

Init  : AT Z Q0 UW1^M

DbNum: ATDT

FinNum: ^M

AbdNum: ^M

Dtect: CONNECT

Dconx: +++~ATH0^M

------------------------------------------------------------------

Nom: GENER GE225 retournable, GENER GE22 PC, GE 425 retournable

Init  : AT Z MODE M1^M

DbNum: ATDT

FinNum: ^M

AbdNum: ^M

Dtect: CONNECT

Dconx: +++~ATH0^M

------------------------------------------------------------------

Nom: ??? Carte KORTEX 1200, Carte KORTEX 2400, Pial MDT24, TELSAT 1247,

TELSAT 2447

Init  : AT Z Q0^M

DbNum: ATDT

FinNum: ^M

AbdNum: ^M

Dtect: CONNECT

Dconx: +++~ATH0^M

------------------------------------------------------------------

Nom: Carte KORTEX KXTEL-2

Cette carte posant un grand nombre de problmes, elle a t gre

part. Pour le moment, il est ncessaire de lancer KC.EXE et de le

quitter immdiatement pour que la carte soit dtecte par Moon. Ce

problme devrait disparatre rapidement.

Si vous utilisez la numrotation  frquences vocales (Tone)

Init  : KORTEX

Si vous utilisez l'ancienne numrotation  impulsions (pulse)

Init  : KORTEX P

Le contenu des autres rubriques est ignor pour ce modem.

Vous devez galement utiliser des paramtres de communication

spciaux. Dans "v23 Minitel", choisissez une vitesse de 75 bauds.

------------------------------------------------------------------

Nom: Carte KORTEX 1200a, KORTEX KxBox v23, Goto/Overcom (Light modem)

Init  : AT Z Q0 C2 X0^M

DbNum: ATDT

FinNum: ^M

AbdNum: ^M

Dtect: CONNECT

Dconx: +++~ATH0^M

------------------------------------------------------------------

Nom: CIREL MD4

Init  : AT Z Q0 %V5^M

DbNum: ATDT

FinNum: ^M

AbdNum: ^M

Dtect: CONNECT

Dconx: +++~ATH0^M

------------------------------------------------------------------

Nom: ATTEL MDX 422

Init  : AT Z Q0 B0^M

DbNum: ATDT

FinNum: ^M

AbdNum: ^M

Dtect: CONNECT

Dconx: +++~ATH0^M

------------------------------------------------------------------

Nom: SINTINTEL MOD130

Init  : AT Z Q0 V1^M

DbNum: ATDT

FinNum: ^M

AbdNum: ^M

Dtect: CONNECT

Dconx: +++~ATH0^M

------------------------------------------------------------------

Nom: ATTEL MPC 321, ATTEL MX 24

Init  : AT Z Q0 B4^M

DbNum: ATDT

FinNum: ^M

AbdNum: ^M

Dtect: CONNECT

Dconx: +++~ATH0^M

------------------------------------------------------------------

Nom: MITEC MTC-1275, MITEC MTC-12F

Init  : AT Z Q0 F2^M

DbNum: ATDT

FinNum: ^M

AbdNum: ^M

Dtect: CONNECT

Dconx: +++~ATH0^M

------------------------------------------------------------------

Nom: COM1 MV 214

Init  : AT Z Q0 E0 E5 B2^M

DbNum: ATDT

FinNum: ^M

AbdNum: ^M

Dtect: CONNECT

Dconx: +++~ATH0^M

------------------------------------------------------------------

Nom: NEWCOM 23

Init  : AT Z Q0 B02^M

DbNum: ATDT

FinNum: ^M

AbdNum: ^M

Dtect: CONNECT

Dconx: +++~ATH0^M

------------------------------------------------------------------

Nom: PPC 640 type 1

Init  : AT Z Q0 B6^M

DbNum: ATDT

FinNum: ^M

AbdNum: ^M

Dtect: CONNECT

Dconx: +++~ATH0^M

------------------------------------------------------------------

Nom: PPC 640 type 2

Init  : AT Z Q0 B23^M

DbNum: ATDT

FinNum: ^M

AbdNum: ^M

Dtect: CONNECT

Dconx: +++~ATH0^M

------------------------------------------------------------------

Nom: OLITEC 2400, OLITEC PC 75

Init  : AT Z Q0 B2^M

DbNum: ATB2DT

FinNum: ^M

AbdNum: ^M

Dtect: CONNECT

Dconx: +++~ATH0^M

------------------------------------------------------------------

Nom: UNINA PCTEX-4

Init  : AT Z Q0 CNX3^M

DbNum: ATDT

FinNum: ^M

AbdNum: ^M

Dtect: CONNECT

Dconx: +++~ATH0^M

------------------------------------------------------------------

Nom: HAYES SmartModem 1200 - Ultra 96 V series ultra smartmodem 9600

Init  : AT Z Q0 B2N2^M

DbNum: ATDT

FinNum: ^M

AbdNum: ^M

Dtect: CONNECT

Dconx: +++~ATH0^M

------------------------------------------------------------------

Nom: TELSAT 1272, TELSAT 1282, TELSAT 2472, TELSAT 2482

Init  : AT Z Q0 F3 I3^M

DbNum: ATDT

FinNum: ^M

AbdNum: ^M

Dtect: CONNECT

Dconx: +++~ATH0^M

------------------------------------------------------------------

Nom: TELSAT ComStar 2223

Init  : AT Z Q0 B0 L1^M

DbNum: ATDT

FinNum: ^M

AbdNum: ^M

Dtect: CONNECT

Dconx: +++~ATH0^M

------------------------------------------------------------------

Nom: TEXAS 2432 PC

Init  : AT Z Q0 )B2^M

DbNum: ATDT

FinNum: ^M

AbdNum: ^M

Dtect: CONNECT

Dconx: +++~ATH0^M

------------------------------------------------------------------

Nom: WINTEL, 3X

Init  : AT Z Q0 L1^M

DbNum: ATDT

FinNum: ^M

AbdNum: ^M

Dtect: CONNECT

Dconx: +++~ATH0^M

------------------------------------------------------------------

Nom: MATRA XMOD 23 PC

Init  : AT Z Q0 V23^M

DbNum: ATDT

FinNum: ^M

AbdNum: ^M

Dtect: CONNECT

Dconx: +++~ATH0^M

------------------------------------------------------------------

Nom: TEXAS 2434 PC

Init  : AT Z Q0 )B2 N0^M

DbNum: ATDT

FinNum: ^M

AbdNum: ^M

Dtect: CONNECT

Dconx: +++~ATH0^M

------------------------------------------------------------------

Nom: ANDERSEN JACOBSEN AJ2422

Init  : ATZ^M

DbNum: ATB2DT

FinNum: ^M

AbdNum: ^M

Dtect: CONNECT

Dconx: +++~ATH0^M

------------------------------------------------------------------

Nom: ANDERSEN JACOBSEN AJ2423

Pour ce modem, changez les paramtres de communication 'v23 Minitel'

pour avoir : Vitesse 2400, Parit paire, 7 bits de donnes et 135ms

de dlai d'mission.

Init  : ATZ^M

DbNum: ATB0DT

FinNum: ^M

AbdNum: ^M

Dtect: CONNECT

Dconx: +++~ATH0^M

------------------------------------------------------------------

Nom: WYSIWYF 396 D

Init  : ATZ^M~AT&F^M~ATB2^M

DbNum: ATDT

FinNum: ^M

AbdNum: ^M

Dtect: CONNECT

Dconx: +++~ATH0^M

------------------------------------------------------------------

Nom: Carte Nuvotel-Fax 96924

Init  : AT&FS37=7^M

DbNum: ATDT

FinNum: ^M

AbdNum: ^M

Dtect: CONNECT

Dconx: +++~ATH0^M

------------------------------------------------------------------

Nom: COMPOUCE (Pnb)

Init  : ATZ^M

DbNum: ATDT

FinNum: ^M

AbdNum: ^M

Dtect: CONNECT

Dconx: ^SI^SI

La squence de dconnexion n'est pas indique dans la documentation

du modem. La squence indique ici correspond  deux appuis sur la

touche CONNEXION/FIN

Pour utiliser ce modem avec Moon, vous devez procder aux manipulations

suivantes :

1) Une fois pour toutes, ditez avec un diteur de textes (EDIT livr

avec DOS5 par exemple) le fichier MOON.PRM et dans la section

[Gnral] changez la ligne Driver= par :

Driver=INT14

2) Lancer le programme COMPOUCE.EXE livr avec le modem (voir la notice

ou tapez COMPOUCE pour connatre les paramtres). Essentiellement,

vous devez prciser le port COM sur lequel est branch le modem. Les

autres options sont gnralement facultatives. Ainsi, pour un modem

branch sur COM1, vous lancerez COMPOUCE 1

Ce programme est rsident en mmoire. Vous ne devez l'xcuter qu'une

fois par dmarrage de la machine.

3) Lancez Moon et configurez-le avec les squences indiques ci-dessus.

Je remercie chaleureusement Matre VIAL qui m'a permis, en me prtant

son modem, de faire fonctionner Moon avec le Compouce.

------------------------------------------------------------------

Nom: Global Village "Teleport Gold"

Init  : AT&FB2L1W1%G1\J0&W0&Y0

DbNum: ATDT

FinNum: ^M

AbdNum: ^M

Dtect: CONNECT

Dconx: +++~ATH^M