#6

P   r   o   t   o   c  o   l   e   s      M   o   o   n  D   i   a   l

Documentation technique d'utilisation

6�me �dition

Jean-Christophe Boggio

le 16 mars 1992

_____________________________________________________________________

Chapitre 1

Limitations, objet du protocole MoonDial

MoonDial est un protocole d'�change  de donn�es principalement destin�

�  �tre utilis� sur T�l�tel en  utilisant le Minitel comme modem.  Les

transmissions s'effectuent donc avec les param�tres suivants :

Parit� paire, 1 bit de Stop, 7 bits de donn�es, 1200 bauds.

MoonDial  peut  �tre librement  exploit� commercialement  sans  aucune

restriction  (si ce n'est l'obligation de divulguer  le fonctionnement

complet du protocole) ni r�mun�ration de quelque ordre qui  soit � son

auteur.

Quelle  que  soit l'impl�mentation  du  protocole (centre  serveur  ou

logiciel  externe),  il n'est  pas  n�cessaire  de faire  une  demande

d'autorisation  � son auteur : elle vous est accord�e  (que vous soyez

le plus honn�te ou le plus filou).

Bien entendu, MoonDial peut �tre  exploit� non-commercialement au sein

d'une association, d'une soci�t�  ou chez un particulier sans reverser

quoi que ce soit � qui que ce soit.

Ce  protocole est  plac� dans le  domaine public afin  de permettre  �

tout  centre  serveur de  l'utiliser en  b�n�ficiant  de sa  diffusion

(grandissante) et de son prix (0 franc).

Quoiqu'il   en  soit,  les  centres   serveurs  qui  utiliseront   des

protocoles moins rapides n'auront plus d'excuse. Halte au racket !

- 2 -

Chapitre 2

Architecture, organisation interne

2.1  Principe fondamental

La  mani�re  d'envoyer et  de  recevoir les  blocs est  la  cl� de  la

vitesse de MoonDial :

La m�thode habituelle pour t�l�charger des fichiers consiste �

1) Envoyer un bloc et attendre la confirmation,

2) Retour � l'�tape 1) jusqu'� la fin du fichier.

L'inconv�nient  est qu'il s'�coule un  petit temps entre le  moment o�

le  r�cepteur a  fini de  recevoir son  premier bloc et  le moment  o�

l'�metteur,  apr�s avoir re�u l'acquittement, envoie le  bloc suivant.

Le modem du Minitel re�oit certes  � 1200 bauds, mais �met � 75 bauds.

Le temps d'envoi de 7 octets par le r�cepteur est d'une seconde !

De  plus, si  l'�metteur et  le r�cepteur sont  s�par�s par  Transpac,

celui-ci  prend le  temps d'analyser  les paquets  entrant et  sortant

puis  de les envoyer � leurs destinataires respectifs... Que  de temps

! Pendant lequel on ne fait RIEN !

MoonDial propose une solution simple � ce g�chis :

L'�metteur  envoie  tout  d'abord  les  2  premiers  blocs  et  attend

l'acquittement du premier.

Le  receveur, � chaque bloc re�u, renvoie un acquittement demandant ou

non  le renvoi de ce  bloc. Pendant ce temps, il continue  de recevoir

le bloc 2 (pas de perte de temps).

Si  le premier  bloc a  mal �t� re�u,  on stocke  le second (que  l'on

v�rifie  normalement)  et on  attend le  premier  que l'�metteur  doit

renvoyer.  Lorsque deux blocs contigus  sont en m�moire, on  les �crit

sur le disque et le transfert continue naturellement.

A  tout moment (par  exemple si l'on  d�tecte que l'�metteur  n'envoie

rien  pendant 5 secondes) le r�cepteur peut envoyer la s�quence "PERTE

DE  SYNCHRONISATION au bloc  N". L'�metteur  devra renvoyer les  blocs

N+1 et N+2 (s'ils existent) et le transfert peut continuer.

il  est donc INDISPENSABLE DE  GERER LES PORTS SERIE  en "bufferisant"

les caract�res re�us (sur Ibm-Pc, on utilise les interruptions).

- 3 -

2.2  L'�metteur

Envoyer le Header de d�but de transmission

Attendre la r�ponse de d�but de transmission.

Si pas de r�ponse au bout de 15 secondes, quitter.

Envoyer le Header de fichier.

Attendre l'acquittement de r�ception de fichier

Si  pas  de  r�ponse  au  bout  de  20  secondes,  revenir  �  l'�tape

pr�c�dente

Envoi des 2 premiers blocs (s'ils existent)

Tant qu'il reste des blocs dont on ne sait pas s'ils sont bien re�us

ou

Tant qu'il reste des blocs � envoyer

Attendre l'acquittement de r�ception de bloc

Si l'acquittement est mal re�u, on NE FAIT RIEN !

Si le bloc a �t� bien re�u, envoi du prochain bloc

(attention ! pas le suivant imm�diat qui a d�j� �t� envoy�)

Si le bloc a �t� mal re�u, renvoi du bloc

Si r�ception de la s�quence "Perte de synchronisation",

renvoyer les deux paquets suivant le dernier bien re�u.

Si plus de 20 secondes se sont �coul�es sans r�ponse, il y a

risque de probl�me. On pourra attendre 45 secondes pour plus de

marge. Si toujours pas de r�ponse, quitter.

Fin du Tant que

2.3  Le r�cepteur

Attendre le Header de d�but de transmission.

Envoyer la R�ponse de d�but de transmission.

Attendre le Header de fichier 15 secondes, quitter si rien n'arrive.

Envoyer l'acquittement de r�ception de fichier

Si pas de r�ponse au bout de 20 secondes, quitter.

Tant qu'il reste des blocs � recevoir

- Attendre le Header de d�but de bloc environ 15 secondes,

et quitter

- Attendre le bloc et le Header de fin de bloc

- Convertir le bloc, calculer la checksum et renvoyer

l'acquittement de r�ception de bloc ou la "Perte de

synchronisation".

Fin du Tant que

- 4 -

Chapitre 3

Protocole simplifi� MD1

Ce   protocole   est  destin�   �   tester  les   programmes   de

t�l�chargement.  Il peut tout juste permettre de  t�l�charger une

version  plus  r�cente  du  programme,   sa  vitesse  moyenne  de

transmission  sans erreur � 1200 bauds �tant de 88 caract�res par

seconde (certains s'en satisferaient me direz-vous).

Cette version n'est pas dans le domaine public. Elle  est � usage

interne  EXCLUSIVEMENT. Ce sera la seule. Elle permet  � l'auteur

de  vous garantir que toutes les futures versions seront  dans le

domaine   public  et  qu'aucune   personne  physique  ou   morale

(soci�t�) ne pourra s'en approprier la plus infime parcelle.

- 5 -

Chapitre 4

Le protocole MD2

4.1  Introduction

La  seconde  version  du  protocole  a  une  vitesse  moyenne  de

transmission  sans erreur de  99 caract�res  par seconde sur  des

fichiers  compact�s ce qui fait de MoonDial un des protocoles les

plus  rapides  de T�l�tel.  Cette vitesse  est  calcul�e sur  des

fichiers  compress�s. Sur tous les  autres types de fichiers,  la

vitesse de transmission peut s'�lever de 100 � 105 Oct/Sec.

4.2  T�l�tel, et j'en passe...

Les  Minitels ont �t� con�us pour envoyer des donn�es  cod�es sur

7  bits uniquement  et nos  fichiers sont  cod�s sur  8. Il  faut

donc,  soit  perdre le  contenu du  8�me bit  (pour les  fichiers

ASCII  pur, c'est envisageable puisqu'il  est toujours � 0)  soit

utiliser  une m�thode qui recode les caract�res 8 bits  en un peu

plus  de  caract�res  de 7  bits  au  maximum. C'est  la  seconde

m�thode  qui  a  �t�  choisie,  rassurez-vous  !  On  recodera  7

caract�res 8 bits en 8 caract�res 7 bits.

Les  donn�es ne  seront donc  plus cod�es  sur 8  bits, mais  sur

7 bits.  Ceci  pose un  inconv�nient : certains  caract�res  sont

interpr�t�s  par le protocole interne au Minitel et ne  sont donc

pas exploitables :

Le code 00h est tout bonnement �limin�,

Le  code 05h provoque la r�ception des codes 01h et 04h "en plus"

(on  pourrait facilement  �liminer ce  d�faut  mais j'ai  pr�f�r�

pour cette version utiliser une m�thode globale),

Le  code  07h  provoque  un  bip (aga�ant  !)  et  interf�re  sur

certains Minitels (Minitels 2 notamment),

Le code 13h servant � distinguer les touches de  fonction nous ne

l'utiliserons pas,

Le  code 1Bh (Escape) est  largement utilis� par le  protocole du

Minitel.

La  solution qui  m'a sembl�  la plus simple  �tait de  remplacer

chacun  de ces caract�res  par une s�quence  de 2 caract�res  (je

sais,  quelle perte ! 10 bits suffiraient). Le  premier caract�re

de la s�quence doit lui aussi �tre recod� (!)

J'ai  choisi comme premier caract�re le code 7Fh pour des raisons

strictement intuitives.

- 6 -

Le second caract�re est :

A pour le 00h

E pour le 05h

G pour le 07h

S pour le 13h

# pour le 1Bh

R pour le caract�re de remplacement (7Fh)

De  plus, avant le passage de  8 bits en 7 bits, on  effectue sur

chaque  caract�re  une  op�ration  XOR 5Dh  afin  de  changer  la

fr�quence  d'apparition  des  caract�res (notamment  le  00h,  si

fr�quent).  Ceci est pure fantaisie  issue de mon imagination  et

ne doit donc pas �tre "�tudi�". Cela m'a sembl� rentable.

4.3  Recodage des caracteres

Les  octets bas�s sur  8 bits  (not�s "Octet-8b") sont  regroup�s

par  groupes de  7 et subdivis�s  en 8 "octets"  de 7 bits  not�s

"Octet-7b" de la mani�re suivante :

Octets originaux (7 Octets-8b) :

<-----bits---->

Octet 1   h g f e d c b a

Octet 2   p o n m l k j i

Octet 3   x w v u t s r q

etc...

Octets transform�s (8 Octets-7b) :

<-----bits---->

Octet 1   Z g f e d c b a

Octet 2   Z n m l k j i h

Octet 3   Z u t s r q p o

Octet 4   Z � � z y x w v

etc...

Le  8�me bit (Z) n'existe pas r�ellement puisque les donn�es sont

envoy�es avec seulement 7 bits de donn�es.

4.4  Paquets et blocs

Les  donn�es sont envoy�es sous leur forme Octets-7b. On  ne peut

donc pas "pr�dire" le nombre de ces octets puisque  ce nombre est

variable  (processus de remplacement, voir plus haut).  On compte

donc le nombre d'octets 8b envoy�s (les octets initiaux).

On  envoie 15 paquets de 96  Octets-8b qui forment un bloc  (soit

1680 octets-8b par bloc).

4.5  Calcul de la CheckSum

La  somme  de contr�le  (ou CheckSum)  est calcul�e  sur un  Word

(2 octets, 16 bits (ouf!))

- 7 -

Chaque   Octet-8b  est  trait�.  Soit  B  le  code  ASCII  de  ce

caract�re.

Au d�but du bloc, CheckSum=55AAh ($55AA ou 0x55AA)

Pour chaque caract�re,

CheckSum = (CheckSum Xor B) + (B Shl 8)

Le  receveur effectue  le m�me  travail � l'envers  et envoie  un

acquittement  de r�ception  de bloc  en cons�quence. La  CheckSum

est effectu�e sur un bloc (1680 octets au maximum).

4.6  S�quences MD2

HEADER DE DEBUT DE TRANSMISSION

Octets  Signification

---------------------------------------------------------

2       MD

3       Version du protocole en chiffres (ex: 2.0)

2       13h 41h (touche ENVOI du Minitel)

REPONSE DE DEBUT DE TRANSMISSION

Octets  Signification

---------------------------------------------------------

8       Nom  du  programme  de t�l�chargement  en  ASCII  "padd�"

(combl�) par des "espace" (ex. 'MOON-PC_')

3       Version du programme en  chiffres (ex: 2.0). C'est sur le

premier caract�re de ce num�ro  de version que l'�metteur

choisira  un  protocole  ou  un autre  :  il  indique  le

protocole le plus perfectionn� connu du receveur.

2       13h 41h (touche ENVOI du Minitel)

HEADER DE FICHIER

Octets  Signification

---------------------------------------------------------

1       01h

??      Nom  du  fichier avec  chemin  complet si  n�cessaire  en

ASCII

1       04h

1       Attribut du fichier (+40h pour le rendre affichable)

8       Taille du fichier en HexASCII (un longint)

2       13h 41h (touche ENVOI du Minitel)

ACQUITTEMENT DE RECEPTION DE FICHIER

Octets  Signification

---------------------------------------------------------

2       13h 48h (touche SUITE) si pr�t � recevoir le fichier

ou      13h 43h (Touche REPETITION) si mauvais Header

ou      13h 45h (Touche ANNULATION)  si il faut sauter le fichier

(espace disque insuffisant par exemple)

- 8 -

HEADER DE DEBUT DE BLOC

Octets  Signification

---------------------------------------------------------

1       0Ch

4       Num�ro du bloc (un word en HexAscii)

1       Nombre  de paquets dans ce bloc (1-->16) or $20 (pour que

l'octet ne risque pas d'�tre interpret�)

2       Nombre  d'octets-7b dans le dernier  paquet : un Byte  en

HexAscii

2       13h 41h (touche Envoi du Minitel)

HEADER DE FIN DE BLOC

Octets  Signification

---------------------------------------------------------

4       CheckSum (un word en HexAscii)

2       13h 44h (Touche GUIDE)

ACQUITTEMENT DE RECEPTION DE BLOC

Octets  Signification

---------------------------------------------------------

4       Num�ro  du bloc que  l'on acquitte  (un word en  HexAscii

ASCII)

2       13h 48h    Si le bloc est bien re�u (touche Suite)

ou      13h 45h    Si le bloc est mal re�u (touche Annulation)

PERTE DE SYNCHRONISATION

Octets  Signification

---------------------------------------------------------

4       Num�ro  du dernier  bloc correctement  re�u  (un word  en

HexAscii)

2       13h 44h    (touche Guide)

- 9 -

Chapitre 5

Le protocole MD3

5.1  Introduction

C'est  la  troisi�me  et derni�re  �tape  du  protocole v23.  La  plus

compl�te, la plus fiable et la plus rapide.

5.2  Descriptif

Pour  la  fiabilit�  de  la   communication,  il  �tait  indispensable

d'utiliser  des CRC (Cyclic Redundary  Check) � la place  des CheckSum

(voir  leur mode  de calcul plus  loin). MD3 utilise  une Crc 16  bits

appel�e  CRC-16, locale � chaque  bloc (ce qui ne ralentit en  rien la

transmission par rapport � MD2)

Certains  serveurs  (notamment  s'ils   sont  �quip�s  de  "frontaux")

consid�rent  le retour chariot comme une fin de paquet qu'ils traitent

comme  une touche  "Envoi". MD3  palie �  ce d�faut  en permettant  de

recoder  le 0Dh en 'M' (code 4Dh). Bien s�r, il y a  une l�g�re perte,

mais  l'UpLoad par  Transpac est  alors  possible (l'utilisateur  peut

envoyer des fichiers). Le r�cepteur  sp�cifie dans l' "acquittement de

r�ception  de  fichier"  s'il   souhaite  ce  recodage.  Il  est  tr�s

important  de noter que ce recodage n'est probablement utile  QUE dans

le cas d'un UpLoad par Transpac.

Pour  accro�tre encore les performances,  MD3 propose � l'�metteur  de

d�terminer la meilleure valeur � utiliser pour le XOR  (5Dh dans MD2).

L'�metteur  peut  d�sormais  chercher  comment  recoder  le  moins  de

caract�res  possibles gr�ce au XOR. Cette valeur n'est pas  globale au

fichier,  mais locale � chaque  bloc. Il est tout � fait  possible (si

l'emetteur le souhaite) d'utiliser  en permanence 5Dh. Voir la section

"S�quences  MD3". L'optimisation de la valeur du XOR  permet d'obtenir

des vitesses de 100cps, 6000 Ko/mn.

Il   manquait  une   fonction  tr�s   importante  �   MoonDial  :   La

reconstruction (ou "Crash Recovery").  C'est un proc�d� qui permet, en

cas  d'interruption  totale  du t�l�chargement,  de  reprendre  l�  o�

celui-ci  en �tait rest�, sur demande  du receveur. Pour que les  plus

exigeants  soient  satisfaits,  deux   modes  de  reconstruction  sont

possibles  : l'un,  tr�s rapide  sans v�rification de  la validit�  du

d�but  du  fichier, l'autre,  un  peu plus  lent  mais qui  permet  de

s'assurer de la parfaite fiabilit� du fichier reconstruit.

Il  est  (enfin!) possible  d'�mettre  plusieurs fichiers  l'un  apr�s

l'autre.  Pour cela,  un indicateur  a �t�  ajout� dans  le Header  de

fichier  indiquant  si ce  fichier est  le dernier.  Voir le  chapitre

"S�quences MD3".

- 10 -

Il  est �galement possible d'envoyer la  date de derni�re mise �  jour

du  fichier. Je conseille  cependant d'envoyer �  la place la date  et

l'heure  de t�l�chargement. Cela permet  de savoir quand le  fichier a

�t� t�l�charg� (utile dans la chasse aux virus).

Il  est  n�cessaire  que  toutes  ces  fonctions  soient  impl�ment�es

simultan�ment  pour  le bon  fonctionnement  de  MD3 dans  toutes  les

situations.

La  derni�re nouveaut� dans  MD3 est la  possibilit� de "faire  passer

des  messages pendant un  t�l�chargement". Si  le r�cepteur re�oit  un

bloc  ayant pour num�ro 0  (dans le header de  bloc), ce bloc ne  doit

pas  �tre pris en compte dans le fichier final et peut  �tre affich� �

l'usager  ou stock� dans  un fichier texte.  Tout bloc "message"  doit

�tre  termin�  par la  s�quence 13h  41h  (touche ENVOI  du  minitel).

Attention  toutefois, � 1200 bauds, un bloc de 1900  octets (1680*8/7)

environ  est envoy� en 17  secondes. Il ne peut donc �tre  question de

conversation.

5.3  Reconstruction

Lorsque  le r�cepteur re�oit  un Header de  fichier, il cherche si  un

fichier  du m�me nom  existe sur le  disque dur. Si  c'est le cas,  il

consid�re  sa taille par rapport � celle du fichier propos�.  S'il y a

diff�rence  de taille, la transmission a probablement  �t� interrompue

au milieu et il est alors n�cessaire de reconstruire  le fichier (afin

de ne pas tout recommencer depuis le d�but !).

Comme  on  l'a  vu  plus  haut,  deux  modes  de  reconstruction  sont

possibles.

Le premier se nomme  "Reconstruction Statique". Le principe consiste �

demander  l'envoi  du  fichier  �   partir  d'une  certaine  position,

d�termin�e  par le receveur. Dans ce cas, aucun test n'est fait sur la

validit�  du  d�but  de  fichier, mais  l'envoi  de  fichier  commence

imm�diatement.

Le  second  mode se  nomme "Reconstruction  Dynamique".  Il permet  la

v�rification  de tout le fichier depuis  le d�but en calculant la  CRC

de  chaque bloc. D�s que  cette CRC change, on sait o�  recommencer la

transmission.  Cette m�thode est un  peu plus longue que  la premi�re,

mais elle interdit toute erreur.

C'est  le r�cepteur qui va d�terminer s'il y a lieu de reconstruire et

quelle m�thode utiliser, au  moyen de l' "acquittement de r�ception de

fichier" (voir section "S�quences MD3").

Dans   le   cas   d'une   reconstruction   statique,   le   r�cepteur,

imm�diatement  apr�s  avoir envoy�  l' "acquittement de  r�ception  de

fichier"  indiquant qu'il choisit une reconstruction  statique, envoie

une  "Requ�te  de  Reconstruction Statique"  (ou  RRS).  Le  transfert

reprend comme apr�s une perte de synchronisation.

- 11 -

Dans  le cas d'une reconstruction  dynamique, l'�metteur, apr�s  avoir

re�u  l' "acquittement de  r�ception de  fichier", enverra  la CRC  du

premier  bloc (s�quence RRD), attendra  la r�ponse (s�quence ARD).  Si

celle-ci  indique que ce bloc est correct, l'�metteur envoie  alors la

s�quence  RRD pour le second  bloc et ainsi de  suite, un bloc par  un

bloc.  Lorsque la  r�ponse indiquera  un bloc  comme mauvais,  l'envoi

reprendra imm�diatement � partir de ce bloc.

Note: la reconstruction n'est pas obligatoire.

5.4  Calcul des CRC

L'algorithme complet est d�crit  dans le fichier TPCRC.PAS inclus dans

ce package, en Anglais pour l'instant.

Ce  programme source contient les tables  de crc (une pour les  CRC-16

et une pour les CRC-32).

Pour  utiliser ces tables  dans un autre  langage, il faut d'abord  en

convertir la syntaxe (crctab est un tableau plac� en constante).

Ensuite, il faut pour chaque octet appliquer la formule suivante :

NouvelleCrc   =  CrcTab[  ((AncienneCrc   SHR  8)   AND  255)  ]   XOR

(AncienneCrc SHL 8) XOR cp

Pour  obtenir une CRC-32 �gale �  celle de Arj ou PkZip, il  suffit de

prendre NOT crc (voir programme CRC.PAS).

Attention:  Les CRC-16 doivent �tre initialis�es � 0000h alors que les

CRC-32 doivent �tre initialis�es � FFFFFFFFh.

5.5  S�quences MD3

Les  s�quences de MD2 modifi�es par MD3 sont d�crites  ci-dessous. Les

autres ne changent en rien.

- 12 -

HEADER DE FICHIER MD3

Le  Header de fichier poss�de  � pr�sent un indicateur sur 6  bits que

l'on peut repr�senter sous la forme : X 1 f e d c b a

X est le 8�me bit interdit

1 est forc� sur ce bit afin de rendre le caract�re affichable

f,e,d,c,b sont inutilis�s

a pr�cise s'il le fichier propos� est le dernier (0=non, 1=oui)

De plus, la date et l'heure du fichier sont d�sormais envoy�es.

Octets  Signification

---------------------------------------------------------

1       01h

??      Nom  du fichier  (avec chemin  complet si n�cessaire)  en

ASCII

1       04h

1       Attribut du fichier (+40h pour le rendre affichable)

1       Indicateur (seul le bit 1 est utilis�)

8       Taille du fichier en HexASCII (un longint)

8       Date  et Heure du fichier en HexASCII (longint  au format

MSDOS)

2       13h 41h (touche ENVOI du Minitel)

ACQUITTEMENT DE RECEPTION DE FICHIER MD3 (ARF)

Un  indicateur sur 6 bits a  �galement �t� ajout� � l'acquittement  de

r�ception   de   fichier.   On   le   repr�sente   sous   la   forme :

X 1 f e d c b a

X est le 8�me bit interdit

1 est forc� sur ce bit afin de rendre le caract�re affichable

f,e,d,c sont inutilis�s

b indique s'il faut recoder le 0Dh (0=non, 1=oui)

a  indique  le  type  de reconstruction  (si  n�cessaire)  �  utiliser

(0=statique, 1=dynamique)

Octets  Signification

---------------------------------------------------------

1       indicateur (type de reconstruction, recodage du 0Dh)

2       13h 48h (touche SUITE) si pr�t � recevoir le fichier

ou      13h 43h (Touche REPETITION) si mauvais Header

ou      13h 45h (Touche ANNULATION)  si il faut sauter le fichier

(espace disque insuffisant par exemple)

ou      13h 44h (touche GUIDE) s'il faut reconstruire le fichier

- 13 -

HEADER DE DEBUT DE BLOC MD3

Deux octets sont ajout�s ; ils repr�sentent le XOR � effectuer.

Octets  Signification

---------------------------------------------------------

1       0Ch

4       Num�ro du bloc (un word en HexAscii)

1       Nombre  de paquets dans ce bloc (1-->16) or $20 (pour que

l'octet ne risque pas d'�tre interpret�)

2       Nombre  d'octets-7b dans  le dernier  paquet. Un byte  en

HexAscii

2       Valeur du XOR � effectuer (0<x<7Fh). Un byte en HexAscii

2       13h 41h (touche Envoi du Minitel)

HEADER DE FIN DE BLOC MD3

Le  Header de fin de bloc contient  � pr�sent la CRC-16 � la  place de

la checksum.

Octets  Signification

---------------------------------------------------------

4       CRC-16 (un word en HexAscii)

2       13h 44h (Touche GUIDE)

REQUETE DE RECONSTRUCTION STATIQUE (RRS)

Octets  Signification

---------------------------------------------------------

4       Num�ro du dernier bloc correct (un word en HexAscii)

2       13h 44h (touche GUIDE du minitel)

REQUETE DE RECONSTRUCTION DYNAMIQUE (RRD)

Octets  Signification

---------------------------------------------------------

4       Num�ro du bloc (un word en HexAscii)

4       CRC-16 du bloc (un word en HexAscii)

2       13h 41h (touche ENVOI du minitel)

Note: Si  la RRD  indique un  num�ro de  bloc 0, le  fichier est  d�j�

totalement int�gre.

ACQUITTEMENT DE RECONSTRUCTION DYNAMIQUE (ARD)

Octets  Signification

---------------------------------------------------------

2       13h 48h (touche SUITE du minitel) : Bloc OK

ou      13h 43h (touche REPETITION du minitel) : RRD mal re�ue

ou      13h 44h (touche GUIDE du minitel) : Bloc mauvais

- 14 -

Chapitre 6

Le protocole MD4.

Ce  protocole est  le dernier  de la  s�rie MoonDial.  Il accepte  des

transferts  en mode 8 Bits ce qui �limine beaucoup de  limitations des

autres  protocoles. Il sera utilis�  pour des liaisons s�ries  avec ou

sans Modem.

Le  seul et  unique changement  par rapport  � la version  MD3 est  le

recodage des caract�res :

Seuls le 00h et le 13h sont remplac�s. Aucun  recodage n'est effectu�.

Le XOR variable est appliqu�.

MD4  atteint des vitesses de 115 caract�res utiles par  seconde � 1200

bauds, ce qui le rend aussi efficace que ZModem.

- 15 -

()

Annexe A

Lexique

Notations      l'hexad�cimal est not� comme en assembleur.

Ex:  12h  (=18  d�cimal) (=0x12  en  C)  (=$12  en

Pascal) (etc.)

Byte           Un octet non sign�, 8 bits (0<b<255).

Word           Un mot de 16 bits non sign� (0<w<65535).

LongInt        Valeur     enti�re    sur    32    bits     sign�e

(-2 milliards<w<+2 milliards)

HexAscii       Ecriture  d'une valeur sous sa forme hexad�cimale.

Exemple: 123 => 7B, 5593 => 15D9

Un   longint  en  HexAscii  comporte   TOUJOURS  8

caract�res : 5593 => 000015D9, 123 => 0000007B

Un   word   en   HexAscii  comporte   TOUJOURS   4

caract�res : 5593 => 15D9, 123 => 007B

Un   byte   en   HexAscii  comporte   TOUJOURS   2

caract�res : 123 => 7B

Bufferiser     Placer  dans  un  tampon (buffer)  les  caract�res

re�us  afin  d'ex�cuter  d'autres t�ches  tout  en

continuant  de recevoir des caract�res et  sans en

perdre (!!!)

Header         Signifie  "T�te de ..."  en anglais. J'utilise  ce

terme dans le sens "Signal de ..."

(!) ou (!!!)   "Et comment !!!"

- 16 -

()

Annexe B

En cas de question(s), probl�me(s) - D�dicace

Vous  pouvez me laisser  un message sur  LEGEND (3614 LEGEND)  ou

sur TEASER (3614 TEASER) en bal CAT

Sur  Legend particuli�rement, le Club  MoonDial est d�di� �  ceux

qui souhaitent impl�menter MoonDial sur d'autres machines/os.

Vous   pouvez  �galement  m'adresser  un  courrier   �  l'adresse

suivante :

Jean-Christophe Boggio

3, rue du Clos Saint-Denis

94000 Cr�teil

-

J'esp�re  que cette  description n'est  pas trop  confuse et  que

vous  retrouverez votre chemin  dans les  m�andres de ma  logique

toute brouillonne.

Bonne  chance  et  merci   �  tous  ceux  qui  impl�menteront  ce

protocole.

-

� Munia

- 17 -

Table des Mati�res

Chapitre 1  Limitations, objet du protocole MoonDial       2

Chapitre 2  Architecture, organisation interne             3

2.1  Principe fondamental   . . . . . . . . . . . . . . 3

2.2  L'�metteur   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2.3  Le r�cepteur   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Chapitre 3  Protocole simplifi� MD1                        5

Chapitre 4  Le protocole MD2                               6

4.1  Introduction   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

4.2  T�l�tel, et j'en passe...  . . . . . . . . . . . . 6

4.3  Recodage des caracteres  . . . . . . . . . . . . . 7

4.4  Paquets et blocs   . . . . . . . . . . . . . . . . 7

4.5  Calcul de la CheckSum  . . . . . . . . . . . . . . 7

4.6  S�quences MD2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Chapitre 5  Le protocole MD3                              10

5.1  Introduction   . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

5.2  Descriptif   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

5.3  Reconstruction   . . . . . . . . . . . . . . . .  11

5.4  Calcul des CRC   . . . . . . . . . . . . . . . .  12

5.5  S�quences MD3  . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

Chapitre 6  Le protocole MD4.                             15

Annexe A  Lexique                                         16

Annexe B  En cas de question(s), probl�me(s) - D�dicace   17

i

#-#