/*****************/

/**** SCENARIO ***/

/*****************/

Le scnario vous permet d'automatiser, au moyen d'un script cr avec

un diteur, une procdure de connexion, de slection et de tlchargement

de logiciels sans aucune intervention de votre part.

Pour simuler la frappe des 3 premires lettres majuscules de l'alphabet,

il faudra mettre dans le fichier:

ABC

De cette faon vous pouvez introduire des squences HAYES pour paramtrer

correctement votre carte de communication (AT....).

Pour introduire des touches spciales, on retrouve le fameux

caractre d'chappement '\'.(ALT 8)

Si vous voulez simuler la frappe de celui-ci, il faut le doubler : \\

Il permet d'introduire les touches du minitel dans le scnario:

Voici les touches que vous pouvez mettre dans un scnario :

Touches du MINITEL:

\ENVOI          touche ENVOI

\RETOUR         touche RETOUR

\REPETITION     touche REPETITION

\GUIDE          touche GUIDE

\ANNULATION     touche ANNULATION

\SOMMAIRE       touche SOMMAIRE

\CORRECTION     touche CORRECTION

\SUITE          touche SUITE

\CONNEXION      touche CONNEXION/FIN

Touches du clavier du PC:

ESC             touche Echappement

RET             touche Entre ou Return

DEL             touche Delete

INS             touche Insert

SUP             touche Supprime

PGUP            touche Page Up

PGDN            touche Page Down

UP              touche flche du haut

RIGHT           touche flche de droite

LEFT            touche flche de gauche

DOWN            touche flche du bas

HOME            touche Home

END             touche Fin

Macros commandes:

\ALTA

\ALTB

\ALTC

\ALTD

\ALTE

\ALTF

\ALTG

\ALTH

\ALTI

\ALTJ

\ALTK

\ALTL

\ALTM

\ALTN

\ALTO

\ALTP

\ALTQ

\ALTR

\ALTS

\ALTT

\ALTU

\ALTV

\ALTW

\ALTX

\ALTY

\ALTZ

Touches de fonctions

\TF1

\TF2

\TF3

\TF4

\TF5

\TF6

\TF7

\TF8

\TF9

\TF10

Les squences reprsentant les touches du minitel ont le mme effet

que celles reprsentant les touches de fonctions correspondantes.

Pour lancer une connexion modem dans un fichier scnario:

\ALTN          (Affichage de l'annuaire)

\RET           (lance connexion)

Il existe 6 caractres qui, lorsqu'ils sont prcds par '\', ont une

signification particulire:

*, x, t, a, b, p.

\* permet de mettre des commentaires. La fin de ligne sera alors ignore.

exemple:

SEM\ENVOI    \* Commentaire:

\x permet d'introduire un caractre avec sa valeur hexa sur 2 chiffres.

exemple:

\x0A\x0B

\t(t1) sert  mettre une temporisation. La lecture des touches cessera

pendant	le temps t1 en 10me de seconde dans les parenthses situes

immdiatement aprs le t

exemple:

\t(100)\t(5)  \* Temporisation de 10 puis de 0,5 secondes

Les deux options \a et \b ne peuvent souvent tre utilises l'une sans l'autre.

On peut, en gnral, les remplacer par \p.

\a(t1,tmax) demande  Viftel2 d'attendre que le port COM ne reoive

plus rien pendant une dure t1. Toutefois, si au bout d'un

temps (tmax) cette priode de calme tlmatique n'a pu se

produire, le traitement poursuivra.

Pour indiquer un temps infini mettre "+".

exemple:

\a(100,10000)   \*attend une priode de calme de 10 secondes

\*avec un maximum d 'attente de 1000 secondes ***/

\a(100,+) \*attend indfiniment un calme de 10 secondes

\b(tmax) attend que le port COM reoive quelque chose avec un temps maximum

gal  tmax.

\p indique que vous voulez attendre qu'une ou plusieurs pages soient reues.

Cette option est une composition de \a et \b mais permet une criture

plus simple. La correspondance est:

\p = \b(100)\a(200,300)