Utilisation cartes Kortex:

KX-TEL:           Simplement dclarer Kx-Tel comme type de modem,

et le port de communication utilis.

KX 1200/2400      En cas d'utilisation en com 3 et com 4,

sur PC/XT         modifier dans le menu adresse des ports

3E8 et 2E8 en : 370 et 270.

Pour  un appel en mode V23, le port doit tre

mis  la vitesse de: 75 bauds. ( et oui :-) )

KX 2400 sur       En mode V23, la doc indique que le port doit

IBM PS-2          tre en 1200 bauds et de lancer la commande

ATC3 ou ATC2 selon le sens de la comm...