LECTEUR DE TELECARTE

--------------------

BUT:

----

Lire et �crire dans une carte � puce t�l�phone, type T�l�carte

de France T�l�com.

COMPOSITION:

------------

- Un ensemble �lectronique, selon sch�ma joint.

- Un programme en BASIC compil�, source ascii et .exe joints.

(Microsoft QuickBASIC Ver 3.00).

- Un cordon parall�le.

- Un micro-ordinateur tournant sous DOS.

BRANCHEMENT:

------------

L'alimentation se fait par le secteur (quelques watts).

La liaison avec l'ordinateur se fait par un cordon imprimante

parall�le, dont le c�t� Centronics est reli� au lecteur, et

le c�t� DB25 est reli� au port parall�le LPT1 de l'ordinateur.

Attention: le programme livr� est configur� pour LPT1, cependant

cette configuration peut �tre modifi�e facilement sur le source,

qui doit ensuite, bien entendu, �tre recompil�.

COMMANDES UTILISATEUR:

----------------------

- Sur le lecteur:    interrupteur Marche/Arr�t secteur.

Commutateur Autorisation d'�criture sur carte.

voyant Marche/arr�t.

voyant clignotant Autorisation d'�criture.

- Dans le programme: lire carte sur �cran (pas de nom de fichier donn�).

lire carte sur �cran ET fichier (nom de fichier donn�).

�crire fichier sur carte.

FONCTIONNEMENT:

---------------

Mode LECTURE:

La lecture des bits est faite en sequentiel, par incr�ment

du compteur d'adresse, du bit 0 au bit 255. La carte est ainsi

balay�e, les bits sont repr�sent�s par 0 ou 1, selon leur �tat,

sous forme d'un tableau de 16 lignes de 2 blocs cons�cutifs de

8 bits (256 bits en tout). Ce tableau est affich� � l'�cran, et

�ventuellement stock� dans un fichier Ascii si un nom de fichier

valide � �t� donn� lors de la demande du programme.

Exemple de repr�sentation �cran:

> enter file name to store data in :

Reading data from memory card

10111111 00000011

10011001 01000110

10111111 10010110

00110000 00100011

11000111 10011100

00010000 00000110

11111111 11111111

11111111 11111111

11111111 11111111

11111111 11110000

00000000 00000000

00000000 00000000

00000000 00000000

00000000 00000000

00000000 00000000

00000000 11111111

Full: 50 U  -  Remaining: 0 U

> hit <R> to read, <W> to write, or <Q> to quit

Le m�me exemple sous forme fichier:

1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1

1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0

1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1

1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

Il s'agit d'une carte 50 unit�es, "vide".

Mode ECRITURE:

L'�criture, c'est � dire faire passer un bit 0 � 1, n'est possible

que de la ligne 7 � la fin de la derni�re ligne. En effet, l'acc�s

en �criture des bits  0 �  96 est inhib� sur la carte. L'�criture

consiste � adresser le bit voulu, configurer correctement les discrets

A et B (se reporter au PCX de la carte) et envoyer un pulse de 21V sur

la pin 6 VPP de la carte. Le 21V aura pr�lablement �t� "autoris�" par

le commutateur SW02 (led rouge clignotante). Comme pour la lecture,

tous les bits sont balay�s s�quentiellement.

ATTENTION: le pulse de 21V doit avoir une largeur de 50ms. En cas de

probl�me d'�criture, v�rifier � l'oscilloscope si la largeur ne s'�carte

pas trop de cette valeur (collecteur de Q01, pin 6 VPP du connecteur de

t�l�carte). R�gler �ventuellement la boucle de temporisation � la ligne

1200 du programme et recompiler. Pour mesurer, utiliser une carte plugg�e

� l'envers pour ne pas la modifier tout en validant le contact de fin de

course du connecteur, et lancer une �criture, l'oscilloscope �tant

d�clench� par le pulse.

Les GROS probl�mes: un bit �crit ne s'efface plus, c'est � dire

qu'un bit 1 ne pourra pas �tre "�cris" en 0. Autrement dit, une

carte valide dans laquelle on �crit des 1 peut �tre "vid�e" et une

carte "vide" ne peut pas �tre revalid�e par des �critures de 0.

De plus, ce type de carte ne fonctionne pas sur les distributeurs

automatiques de billets, lecteurs de cartes de cr�dits et autres

syst�mes int�ressants...

Fichier � utiliser:

Avec un �diteur Ascii, constituer un fichier en respectant le mod�le

ci-dessus, � savoir:

- le premier caract�re est le premier bit.

- n'utiliser que des 0 ou des 1.

- les bits sont cons�cutifs et s�par�s par un espace.

- chaque ligne se termine par un espace et un crlf (20 0D 0A).

- cet ensemble suit imm�diatement le dernier bit de la ligne.

- il y a 16 lignes.

- le dernier bit de la 16i�me ligne est le dernier bit.

Tout ce qui "d�passe" n'est pas pris en compte par le programme.

Le contenu des 6 premi�res lignes est indiff�rent (� la condition

0 ou 1 pr�s), puisque l'acc�s en �criture des 96 premiers bits est

inhib� sur la carte.

Tout autre format peut conduire � un plantage du programme.

RAPPEL:

------

Tant que le switch SW02 est sur off (led clignotante �teinte), aucune

�criture n'est possible.

CODAGE D'UNE CARTE:

-------------------

10111111 00000011      infos France T�l�com

10011001 01000110      "       "       "

10111111 10010110      "       "       "

00110000 00100011      "       "       "

11000111 10011100      "       "       "

00010000               "       "       "

00000110      00000110 = 50U,   00010011 = 120U

<---- � partir d'ici, acc�s en �criture ----

11111111 11            inutilis�

111111      0 = unit� valide, 1 = unit� consomm�e

11111111 11111111      "

11111111 11111111      "

11111111 11110000      "   (limite des 50U, le reste inutilis�)

00000000 00000000      "

00000000 00000000      "

00000000 00000000      "

00000000 00000000      "

00000000 00000000      "  (limite des 120U, le reste inutilis�)

00000000               inutilis�

11111111      tout � 1 pour carte vide.

Les 96 premiers bits contiennent des informations France T�l�com,

et leur acc�s est "condamn�" par le claquage d'un fusible interne

� la carte (pin 8 FUS) avant la mise sur le march�.

Le maximum de capacit� d'une carte �tant de 120 unit�s (1 unit�

correspond � 1 bit), il restera toujours des bits � 0 sur une

carte "vide", qui pourront �tre utilis�s pour l'�criture d'un code

personnel. Cette carte peut, par exemple, servir ensuite de cl� d'acc�s

dans un syst�me imagin� par l'utilisateur, et utilisant un lecteur.

LISTE DES COMPOSANTS:

---------------------

Item  Quantit�  R�f�rence   D�signation       Part

______________________________________________________

1       1    C01         cond. chimique    1000uF/40V

2       1    C02         cond. chimique    1000uF/16V

3       1    C03         cond. chimique    47uF/10V

4       2    D02,D01     diode             1N4002

5       1    D03         diode             1N4148

6       1    D04         LED clign. rouge

7       1    D05         LED verte

8       3    R01,R09,R11 resistance 1/4w   4.7k

9       2    R03,R04     resistance 1/4w   a ajuster

10       1    R02         resistance 1/4w   3.3k

11       1    R05         resistance 1/4w   100k

12       1    R06         resistance 1/4w   10k

13       2    R07,R08     resistance 1/4w   22k

14       1    R10         resistance 1/4w   2.2k

15       1    R12         resistance 1/4w   1k

16       1    Q01         transistor PNP    BC557

17       1    Q02         transistor NPN    BC547

18       1    REG02       IC regulation     7805

19       1    REG01       IC regulation     LN317T

20       1    T01         transformateur    Sec 2x12V/3VA

21       1    F01         fusible           0.315AT

22       1    P01         Cordon secteur

23       1    J01         Connecteur Carte a puce

24       1    J02         Connecteur Centronics femelle

25       1    SW01        Interrupteur secteur

26       1    SW02        Commutateur a levier

Bo�tier, circuit imprim� d'essais au pas de 2.54, porte-fusible,

quincaillerie diverse.

Item 23:

Selectronic BP 513 Lille Cedex

Catalogue 1993, page 6/6

Reference 51.9292

Ce connecteur est pr�vu pour les cartes ISO et AFNOR. Relier les

pins homologues entre elles (1 � 1, 2 � 2 etc). La diff�rence

entre les normes concerne la position de la zone de contact de

la carte: centr�e ou excentr�e.

Item 9:

R03: a ajuster pour 21.5V Vpp, environ 205 ohms (330U // 560U)

R04: a ajuster clignotement led ok, environ 2.2k.

Michel R. Specht  -  06/94.

T�l: 54.95.55.05   F-41300 Salbris

T�l: 54.97.05 58   F-33700 M�rignac

** Inspir� (fortement) d'un article paru dans le Haut-Parleur n�1805 **

--------------------